[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0556

	Číslo materiálu
	VY_32_INOVACE_VC_CAM_02

	Název školy
	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II 

	Autor
	Martin Vacek

	Tématická oblast
	Programování CNC strojů a CAM systémy

	Téma
	Soustružení čelních a válcových ploch

	Ročník
	třetí

	Datum tvorby
	říjen 2012

	Anotace
	V tomto dokumentu je ukázán program pro soustružení čelní a válcové plochy v řídicím systému S2000. Dokument zároveň slouží jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost zápisu programů ve formátu ISO.


Soustružení čela a válcové plochy
· zpracujte program pro obrábění součásti dle výkresu, rozměry použijte z připojené tabulky
· použijte soustružnický nůž SCLCL1212F09
· nastavte polotovar ø22x61 a nulový bod obroku X0 Z60
· program uložte pod názvem Příjmení 01 CAM soustružení 1 do složky Dokumenty
· hotovou práci zkopírujte do své složky
Začátek programu:
G29 Soustruzeni cela a valcove plochy

G29 Jmeno Prijmeni

G0 X100 Z0
M6 T1

M4 S1200

[image: image1.jpg]
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	D1
	20
	20
	20,5
	20,5
	18
	18
	18,5
	18,5
	19
	19
	19,5

	D2
	15
	18
	18
	16
	16
	16,5
	15
	16
	16
	15
	16

	L1
	35
	35
	36
	32
	35
	38
	38
	30
	32
	32
	36

	L2
	25
	27
	24
	24
	22
	27
	25
	25
	20
	27
	20


Odevzdat:
· soubory Příjmení 01 CAM soustružení 1.suf
Příjmení 01 CAM soustružení 1.set
Ukázka programu pro zadání č.1

G29 Soustruzeni cela a valcove plochy

G29 Jmeno Prijmeni

G0 X100 Z0

-výchozí bod pro výměnu nástroje
M6 T1


-výměna nástroje
M4 S1200


-roztočení vřetena doleva na 1200ot/min
G0 X24 Z0


G1 X0 Z0 F120

-zarovnání čela posuvem 120mm/min
G0 X0 Z1

G0 X20 Z1


-soustružení ø20 v délce 35
G1 X20 Z-35

G1 X24 Z-35

G0 X24 Z1

G0 X15 Z1


-soustružení ø15 v délce 25
G1 X15 Z-25

G1 X100 Z-25

G0 X100 Z0

-návrat nástroje do výchozí polohy
M30



-konec programu
[image: image2.png]@22

@D1

@D2

L2

L1

60





Ilustrace: archiv autora


1

[image: image3.png]£ 52000 - C:\PROGRAM FILES\S2000\DATAWY,_32_INOVACE.

Soubor Edt Zobrazit Stroj Qbrobek Néstroj Program Redim Nastav Okno Népovida
D&l Dt | S| 2 ||DED|E|EE|E| S

8 |Grafické okno

R HIZH Y aaa o

Rychloposuy
007067

@ @ @ a
INC MIN RAD K

WE =

FEEEESE

5 g [TBm ) z [0 . @751 <] & Kok [os <[

25 C:\PROGRAM FILES\S2000\DATAWVY,_32_INOVACE_VC_CAM_2.SUF.

29 Soustruzeni cels a valcove plochy
629 Jweno Prijmeni

o x100 20
ne T1
ma s1200

o x24 20
61 x0 z0 F120
o x0 z1
6o x20 71
61 X20 7-35
1 X24 7-35
oo x24 71
M4 » M\ VY_32 INOVACE VC_CAM_2

Stisknéte F1 pro napovédu 00001 : 1



