[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Programování CNC strojů a CAM systémy

8. Měření dotykovou sondou

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0556

	Číslo materiálu
	VY_32_INOVACE_VC_CAM_08

	Název školy
	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II 

	Autor
	Martin Vacek

	Tématická oblast
	Programování CNC strojů a CAM systémy

	Téma
	Měření dotykovou sondou

	Ročník
	čtvrtý

	Datum tvorby
	leden 2013

	Anotace
	V dokumentu je ukázáno měření souřadnic plochy dotykovou sondou na CNC frézce a možnosti zpracování změřených dat.


Měření souřadnic dotykovou sondou
Cílem úlohy je předvést postup měření souřadnic obecné plochy na CNC frézce pomocí dotykové sondy. Tento způsob měření se používá pro zpětné získání tvaru ploch součástí, ke kterým se například nezachovala výkresová dokumentace. Ze získaných souřadnic je možné v CAD systému sestavit 3D model změřené součásti nebo zpracovat výkres součásti, případně použít tyto souřadnice pro tvorbu programu pro CNC obráběcí stroje.
Podobným způsobem, který ovšem nesouvisí se strojírenstvím, se získávají trojrozměrná data například i pro filmové 3D animace. Mnohdy je snazší zpracovat klasický hliněný model, například postavy, a ten poté převést do počítače, než jej vytvářet přímo v počítači. V těchto případech se používá laserový 3D skener s bezdotykovým snímáním tvaru.
 Popis dotykové sondy Mikronex DS4
Dotyková sonda se používá jako signalizační měřící prvek na strojích, jejichž řídící nebo odměřovací systém je pro připojení sondy připraven. Nejčastěji jsou to souřadnicové měřící stroje nebo číslicově řízené obráběcí stroje. Podle typu stroje se sonda používá k proměřování součástí, odměřování korekcí nástrojů nebo ke stanovení výchozí polohy při obrábění, případně k jiným měřením. Dotyková sonda může pracovat buď v automatickém cyklu stroje nebo v ručním řízení.

[image: image1.jpg]

Zadání úlohy
Jako měřená plocha bude využita horní strana vyřazené počítačové myši. Plocha o rozměrech 50 x 40 mm bude rozdělena na pomyslnou síť bodů s roztečí 5 x 5 mm. V každém bodě bude dotykovou sondou změřena výška plochy. 
Pro ovládání pohybů sondy při měření je třeba nejprve sestavit program řídící program. Měření se bude opakovat v 80 bodech (síť 10 x 8 bodů), při tvorbě programu se tedy použije tzv. podprogram, který umožní opakovat příslušný úsek programu dle potřeby.

V každém místě dotyku sondy s měřenou plochou zapíše řídící systém do souboru polohu sondy v osách X, Y a změřenou výšku v ose Z.
Ze změřených dat bude plocha zpětně sestavena v programu SURFCAM a dále bude zpracován povrchový graf této plochy v programu MS Excel.
Programové funkce potřebné k sestavení měřícího programu

K sestavení měřícího programu jsou potřebné následující normalizované programové funkce dle normy ISO 6983:
G0 X Y Z
- pohyb nástroje rychloposuvem na zadané souřadnice X, Y, Z
G91

- přepnutí řídícího systému na přírůstkové zadávání souřadnic
G26 L H
- skok do podprogramu začínajícího na čísle řádku zadaném v adrese L a zopakování tohoto podprogramu počtem opakování H

M6 T

- výměna nástroje na číslo nástroje zapsané v adrese T
M17

- konec podprogramu
M30

- konec hlavního programu
funkce a pevné cykly řídícího systému Mikroprog F:
G31 X Y Z
- najetí na sondu, dotyková sonda se rozjede zadaným směrem a zastaví se při dotyku s překážkou
M25
- výstup souřadnic polohy, souřadnice okamžité polohy dotykové sondy jsou zapsané do textového souboru
M29 @NAZEV.SOU
- založení souboru NAZEV.SOU pro zápis souřadnic na pevném disku řídícího systému stroje

Algoritmus programu

Pro pohyb sondy je nutné použít dva podprogramy s různým počtem opakování. Jeden podprogram řeší přejezd sondy v podélné ose X s krokem 5 mm. Druhý podprogram provádí návrat na začátek řádku a přejezd v příčné ose Y na další měřený řádek.

Nejsnazší řešení je pomocí tzv. vnořených podprogramů. To znamená, že z nadřazeného podprogramu je volaný podřízený podprogram.

Příklad řešení řídícího programu
N5 
G0 
X0 
Y0 
Z0
- nájezd do výchozího bodu
N3  
M29
@MERENI.SOU
- založení souboru pro zápis souřadnic
N15 
G91



- přepnutí do přírůstkových souřadnic
N25 
M6 
T1


- výměna nástroje (dotyk sonda)
N35 
G26 
L55 
H8

- volání nadřazeného podprogramu
N45 
M30



- konec hlavního programu
N55 
G26 
L95 
H10

- volání podřízeného podprogramu
N65 
G0 
X-50


- návrat na začátek řádku
N75 
G0 

Y5

- přejezd na další řádek
N85 
M17



- konec nadřazeného podprogramu
N95 
G31 

Z-20

- měření výšky dotykovou sondou
N100 M25



- zápis změřených souřadnic do souboru
N105 G0 

Z10

- odjezd sondy od měřené plochy
N115 G0 
X5


- přejezd na další měřenou pozici
N125 M17



- konec podřízeného podprogramu
Zpracování a odzkoušení programu na PC

Každý žák ověří samostatně na svém počítači funkčnost algoritmu v grafické simulaci. Program vykreslí síť jednotlivých měřících bodů. Zpracovaný program odevzdá žák formou počítačového souboru.
[image: image2.png]444 4 4 4 4

e
b4 40454

- 449494 <y

s

2222222 |

b <49 044
R RS ae





Provedení vlastního měření na CNC frézce

Výsledkem měření je textový soubor změřených souřadnic pro další zpracování.

[image: image3.png]i s A S my;
Soubor Tvorba Upravt Zobrazk NC Analjza Nistroje Napovéda

DE@E HegwoHus X% B J-
| CiBara47 | mpohled: 0 #: Giobaini | ReKonstrukenRovna:1 | [JHadna: 1 || @ @ | @soufad:Globaini | & Maska:vypnuto - | T D:0.00000 | ++is: 582000 | ~

T SURF
Soubor Tvorba Upravie Zobrazit NC Anal

[1Barva:47 | ®pohled: 0 #-: Globini | R KonstrukéniRovina:1 | k]Hadina: 1 | () @ | @ | @Soufad:Globshi | @Masia:zapnuto ~ | T D: 0.00000 | H-i5: 5.99366 | 5





Sestavení plochy z naměřených souřadnic v programu SURFCAM

Každý CAM systém by měl být schopný načíst vstupní data v mnoha různých formátech. Jednou z možností je tedy i načtení bodů zadaných třemi prostorovými souřadnicemi.
[image: image4.png]


Ze souřadnic jednotlivých bodů je možné zpětně vytvořit tvar plochy. Tato plocha může být použita například pro přípravu drah nástrojů pro další obrábění.

Vytvoření grafu z naměřených souřadnic v programu MS Excel
Z naměřených dat je možné zpracovat povrchový graf v MS Excel. Data získaná měřením je třeba přeformátovat pro potřeby programu MS Excel, tedy vytvořit správně oblast dat pro tvorbu grafu a převést změřené hodnoty na správný číselný formát. 
[image: image5.jpg]i NN





Ilustrace: archiv autora

PAGE  
7

[image: image6.png]konektor DINS

1—bild
2—stinénr
3—hné&dd
4—7lutd
5—zelend



